Console U-Boot RTF8225VW

Principais utilidades em azul, outros comandos e variáveis importantes em verde

# Comandos disponíveis

?       - sinônimo de 'help'

asp_boot- boot pela memória

asp_gpio- comandos gpio

asp_show- mostrar dados asp

asp_update- comandos de imagem

base    - mostrar ou definir offset de endereço

bdinfo  - mostrar estrutura Dados da Placa

boot    - boot padrão, ou seja, rodar 'bootcmd'

bootd   - boot padrão, ou seja, rodar 'bootcmd'

bootflag- comando read/swap bootflag

bootm   - boot de imagem de aplicação pela memória

chpart  - alterar partição ativa

cmp     - comparação de memória

coninfo - mostrar dados de dispositivos de console

cp      - copiar memória

crc32   - cálculo de checksum

dcache  - habilitar ou desabilitar data cache

echo    - ecoar argumentos ao console

editenv - editar variável de ambiente

efuse   - efuse - comando efuse

env     - comandos de tratamento de ambiente

exit    - script de saída

false   - fazer nada, sem sucesso

fdt     - utilitários de flattened device tree

fip_test- fip_test - comando de teste

flash   - flash - comando flash

go      - executa aplicação em determinado endereço

help    - mostra descrição/utilização de comandos

icache  - habilita ou desabilita cache de instruções

imginfo - mostrar versão do tclinux

iminfo  - mostrar dados de cabeçalho de imagem de aplicação

imxtract- extrair parte de imagem múltipla

itest   - comparação de número inteiro

loadb   - carrega arquivo binário via serial (modo kermit)

loads   - carrega arquivo S-Record via serial

loadx   - carrega arquivo binário via serial(modo xmodem)

loady   - carrega arquivo binário via serial(modo ymodem)

loop    - loop infinito em intervalo de endereço

md      - demonstração de memória

mm      - modificação de memória(incremento automático de endereço)

mtd     - visualização de partições mtd

mtdparts- definir partições flash/nand

mw      - escreve na memória (fill)

nm      - modificação de memória(endereço constante)

ping    - enviar mensagem ECHO_REQUEST ICMP para um host na rede

printenv- mostrar valores de variáveis de ambiente

reset   - resetar CPU

run     - roda comandos em uma variável de ambiente

saveenv - salva variáveis de ambiente em armazenamento persistente

setenv  - define valores de variáveis de ambiente

showvar - mostrar variáveis hushshell locais

sleep   - interrompe execução por um tempo determinado

source  - roda um script da memória

sr_test - sr_test - comando de teste

test    - teste mínimo como /bin/sh

tftpboot- boot de imagem via rede usando protocolo TFTP

true    - fazer nada, com sucesso

version - mostra versões de monitor, compilador e linker

# Exemplo de Variáveis de Ambiente

ASK_made_date=20240912

BOSA_APD_vendor=OPTO SENSOR

BOSA_LD_vendor=MACOM

BOSA_TIA_vendor=MACOM

BOSA_made_date=202426W

BOSA_sn=2426M531359G48.68/11.48

BOSA_type=MB374-45-N4-GK-BG-Y35

BOSA_vendor=MENTECH

OMCI_AGENT_ACTIVATE_PASSIVE_IMAGE=0

OMCI_AGENT_DASAN_UNI_DEFAULT_DROP=0

OMCI_AGENT_OLT_FLAG=3

arch=arm

asp_debug_level=1

asp_gpon_pw=00000000000000000000

asp_gpon_sn=544C434D01CAC951

asp_img_commit=1

baudrate=115200

board=en7523_evb

board_name=en7523_evb

bootargs=sdram_conf=0x00108893 vendor_name=ECONET Technologies Corp. product_name=xPON ONU ethaddr=44:89:6D:11:B3:D0 snmp_sysobjid=1.2.3.4.5 country_code=ff ether_gpio=0c power_gpio=1515 username=telecomadmin password=nE7jA%5m dsl_gpio=0b internet_gpio=02 multi_upgrade_gpio=0b020400000000000000000000000000 onu_type=2 qdma_init=33 root=/dev/mtdblock3 ro console=ttyS0,115200n8 earlycon bootflag=0 serdes_sel=0 tclinux_info=0x16e1a43,0x2168,0x4d9dfa,0x4dc05c,0x12056a7,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0

bootcmd=flash imgread 2048;bootm

bootdelay=1

bootfile=tclinux.bin

bootflag=0

console=ttyS0,115200n8 earlycon

country_code=ff

cpu=armv7

dsl_gpio=0b

ethact=ecnt_eth

ethaddr=44:89:6D:11:B3:D0

ethaddr_num=16

ethaddr_wlan_num=2

ether_gpio=0c

fdt_high=0xac000000

fdtaddr=9cdcb000

filename=tclinux.bin

filesize=0

hardwareVersion=REV3

internet_gpio=02

invaild_env=no

ipaddr=192.168.0.1

kernel_filename=tclinux.bin

laser_safe_class=class1

loadaddr=0x81800000

multi_upgrade_gpio=0b020400000000000000000000000000

onu_type=2

password=nE7jA%5m

power_gpio=1515

product_name=xPON ONU

qdma_init=33

root=/dev/mtdblock3 ro

routerPassword=evRAAY2i

rtf_def_area=1

sdram_conf=0x00108893

serdes_sel=0

server=192.168.0.30

serverip=192.168.0.30

snmp_sysobjid=1.2.3.4.5

soc=en7523

stderr=serial

stdin=serial

stdout=serial

tclinux_info=0x16e1a43,0x2168,0x4d9dfa,0x4dc05c,0x12056a7,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0

uboot_filename=tcboot.bin

username=telecomadmin

vendor=ecnt

vendor_name=ECONET Technologies Corp.

wifi5gSSID=VIVOFIBRA-WIFI6-B3D1

wifi5gWPAKey=mPenUoaVg5gB2zA

wifiSSID=VIVOFIBRA-WIFI6-B3D1

wifiWPAKey=mPenUoaVg5gB2zA